附件2

第二届全国大学生工程训练综合技能竞赛的命题

本届比赛命题主题：

经讨论，本届竞赛命题主题初步定为“无碳车”。即经过准备后，最终在集中比赛现场完成一套符合“无碳车”命题要求的装置的设计、加工、装配调试和运行考核，并做出一定程度的工艺成本分析和管理对策分析。

命题：重力势能驱动小车回转避障

1、     设计：设计一种由重力势能转换为机械能的方式驱动行走的小车；该小车能够在没有人工干预的条件下，自动前进，并绕开前进道路上的各个障碍（每间隔1米，放置一个直径100mm的圆柱）。

重力势能规定为5焦耳（取g=10m/s2）,例如∶可用质量为1Kg的物质，垂直下降0.5m行程来获得。

要求小车仅以由重力势能转换得到的机械能驱动完成前进及转向等动作，不可使用任何其他的能量形式。小车上面装载一件外形尺寸为￠80×30 mm的圆柱型钢制质量块作为荷载。要求转向轮最大外径不大于50mm、同时不小于30mm；除转向轮直径参数外，小车的结构、尺寸及材料不限，完全由参赛者确定。参赛者需要提交关于作品的设计说明书和工程管理方案、加工工艺方案及成本分析方案。

小车的车体上需制有反映本届竞赛主题的徽标，具体的样式、大小及其做法不限，属于自主创意设计内容，并作为评分点之一。

2、     本校制作：以参赛小组为单位，每组不多于3人。按照预赛阶段的要求，在各自所在的学校内，自主设计并制作出除指定零部件之外的全部零件。在比赛现场完成指定零部件加工并组装后进行比赛。参赛时需提供在本校进行的加工制造及组装过程的录像，时间控制在约15分钟。

3、     预赛内容：使用符合命题要求的重力势能，加载按照大赛组委会提供的图纸所加工完成的、经检验合格的比赛载荷质量块，在硬质水平地面（光滑的水泥地面、水磨石地面或自流平树脂地面）的指定赛道上进行比赛，小车需按规定绕过各个障碍，行走绕过的障碍越多，评分越高。

4、     预赛得分：以小车的外形设计、徽标设计、回转绕过的障碍数及答辩成绩，根据加权公式，计算最终预赛得分。

5、     集中参赛：携带除转向轮以外所制作并组装完毕的半成品参赛。在集中比赛现场完成小车转向轮和￠80×40 mm的圆柱型钢制质量块的制作，转向轮的制作采用计算机三维造型后，使用FDM（熔丝式）快速成型机制作的方法，加工时间为4小时。￠80×40 mm的圆柱型钢制质量块需按照竞赛组委会提供的图纸要求制作完成，所采用的工装包括普通车床和钳工工具。最终完成小车的组装调试。

6、     质量检测：使用符合命题要求的重力势能，加载按照大赛组委会提供的图纸所加工完成的、经检验合格的比赛载荷质量块，在硬质水平地面（光滑的水泥地面、水磨石地面或自流平树脂地面）的指定赛道上进行比赛，小车需按规定绕过各个障碍，行走绕过的障碍越多，评分越高。

7、     答辩：关于本队参赛作品的工艺成本和管理对策相关知识的提问和答辩。

8、            成绩评定：综合工程管理方案、设计方案、加工工艺方案、成本分析方案、小车徽标设计、转向轮加工成本及质量（1、是否符合图纸要求，2、快速成型加工质量）、载荷块的加工成本及质量、小车所回转绕过的障碍数及答辩成绩等得分，根据加权公式，计算最终得分。